# （6）报价明细表

报价明细表

| 序号 |  | 服务内容 |  | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、攀石 |  | 规格：宽9m*高4.5m 玻璃钢岩板： ▲1.规格：1220*2440*18mm，户外耐候纯平玻璃钢攀岩板，攀岩板通过ASTMC1185-08(2016)第9节标准检测且检测120小时吸水率≤8.3%，提供相关证明材料。 ▲2.材质：有机树脂玻璃钢复合板，抗攀抓力强，使用时限长，耐候性强，室内和室外均适。攀岩板硬度，符合GB/T3854-2017标准检测且巴柯尔硬度检测≥55，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告，提供相关证明材料。 3.砂面：一体压制成型，非人工喷砂，面层高耐磨丙稀着色层 4.岩孔：利用率达到100%，无费孔、半孔、被堵孔 5.工艺：岩板边缝采用雕刻工艺精准制作，完美直缝自然对接 ▲6.为实现岩壁多角度造型，按标准模块化设计，现场组装拼接，攀岩板现场无切割。攀岩板符合GB 6566-2010放射性核素检测，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告，提供相关证明材料。 铝塑地垫挡板： 1.规格1220*2440*4mm，双层铝塑板，厚度4mm， 2.无砂面，基本色为浅灰色，含背钢骨架。 铝塑岩壁左侧封板： 1.规格1220*2440*4mm，双层铝塑板，厚度4mm， 2.无砂面，基本色为浅灰色，含背钢骨架； 铝塑岩壁右侧封板： 1.规格1220*2440*4mm，双层铝塑板，厚度4mm， 2.无砂面，基本色为浅灰色，含背钢骨架。 表面处理-色块拼： 1.岩壁表面打磨抛光，手工喷涂，专用环保材料； 难度道背钉： 1.背钉M10，镀锌，自攻丝加强固定； 2.适用攀石赛道及难度道1.22*2.44板，孔距200mm； 难度/攀石硬钢连接系统： 1.岩板加背钢镀锌方管40mm，与岩壁钢架硬钢焊接方式连接，岩板采用自攻丝固定； 难度/攀石一体化岩壁钢架： 1.钢架热镀锌材料， 2.镀锌方管80*80*T4mm、镀锌方管60*80*T3.0mm、镀锌方管 60*60*T3.0mm、角钢40*40*4mm、镀锌圆管φ76*T3.0mm， 3.工厂下料，发货到现场，现场下料焊接，现场补漆； Qh-6 一体化主钢架(无顶)： ▲1.主材料：镀锌方管 80*80*T3.0mm，攀岩钢架抗拉强度须通过GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》标准检测和焊接接头弯曲通过GB/T2653-2008《焊接接头弯曲试验方法》标准的有效检测，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告，提供相关证明材料。 镀锌方管 60*60*T3.0mm，镀锌方管40*40*T2.2mm，连接钢板厚10mm； 2.支撑钢架采用三角结构，增加稳定性； 3.工艺特点：主体焊接结构； 4.表面环氧富锌底漆，银粉面漆喷涂； 5.规格：立柱纵长1.0米，横宽1.5米，岩壁限高3-6米；配套：无顶棚； 常规岩点： ▲1.该产品为聚酯树脂加有机填充料浇注成型，具有强度高，耐候性强、使用寿命长等特点；因学生使用频率较高，为保证学员安全，岩点拉伸强度需符合GB/T 1040.1-2018&GB/T 1040.2-2006标准检测，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告，提供相关证明材料。 2.造型多种，大中小随机配置； 3.颜色多种，随机配置； 巨型岩点： 1.该产品为聚酯树脂加有机填充料浇注成型，具有前度高，耐候性强、使用寿命长等特点；竞技性攀岩大型支点，造型美观多变化大，颜色搭配靓丽，岩壁线路及造型，提高攀爬技能和观赏性； 2.造型多种，随机配置； 3.颜色多种，随机配置。 |  | 1套 | 拓展者 | TZZ-PY01 | 279005 | 279005 |
| 2、青少年智慧闯关 |  | 1.项目占地面积总长28m，宽1.5m，器材总高4m； 2.项目依次由醉卧轮胎桥、晃动横梯、云梯漫步、硫酸池、泸定桥、洞桥等6个单元项目组成。 3.材料：钢构主材为Q235材质，立柱100mm方管，平台3mm厚花纹板，底部辅以钢架，护栏由直径20mm、直径33mm圆管组成。 此项目有6个单项障碍组合而成： 1.醉卧轮胎桥 长*宽*高为3.5*1.5*0.6m，标准汽车轮胎铺设双道，中间辅以防腐木板，直径12mm镀锌钢丝绳及直径8mm镀锌钢链连接。 2.晃动横梯 长*宽*高为3.5*1.5*2.7m，主材为直径89mm圆管。 3.云梯漫步 长*宽*高为3.5*1.5*2.7m，两侧为直径12mm有结尼龙绳攀爬网，中间为钢丝绳串连的防腐木条，整体呈U型，中间部分外加直径10mm尼龙绳保护网。 4.硫酸池 长*宽*高为2.5*1.5*4m；两侧平台侧面装有防撞海绵垫。 5.泸定桥 长*宽*高为3.5*1.5*0.6m，钢丝绳串连防腐木条，两端连接在平台上。 6.洞桥 长*宽*高为3.5*1.5*2m，桥洞由直径33mm圆管弯制而成。 |  | 1套 | 拓展者 | YL079A | 126680 | 126680 |
| 3、模拟电网 |  | 规格：4000*2000mm 1.产品采用全组装方式； ▲2.立柱采用直径114*T3.5mm优质钢管,直径114*3.5钢管抗拉强度须通过GB/T228.1-2010标准检测，提供第三方检测机构出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告，提供相关证明材料。横梁采用直径89*T3.5mm优质钢管； 3.电网采用直径12mm涤纶六股联合钢丝绳编制而成； 4.立柱与横梁采组装结构 |  | 1套 | 拓展者 | CD3006A | 24205 | 24205 |
| 4、信任背摔 |  | 规格：3000*1170*3000mm 1.产品采用优质Q235钢材、全组装结构、现场无焊接、无基础。 2.表面采用高速喷丸处理，静电喷涂。 ▲3.立柱采用直径114mm圆管，体育用品专用封头；平台为钢木结构：采用50mm槽钢,木板，木材硬度和冲击韧性须通过GB/T1941-2009和GB/T1940-2009标准检测，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告，提供相关证明材料。；护栏采用直径33mm和直径20mm圆管；钢梯采用30mm方管和直径20mm圆管焊接。 |  | 1套 | 拓展者 | CD3004A | 29210 | 29210 |
| 5、有轨电车 |  | 规格：3000*200mm 1.木板厚40mm，木板中心线上均匀的排布10个拉手, 2.拉手用尼龙绳直径10mm制作，长1100mm,每个间距300mm，木板钻孔安装吊钩，绳子穿钩打结固定，一副有轨电车有4块木板构成。 |  | 1套 | 拓展者 | CD013A | 17200 | 17200 |
| 6、营地教育师（中级 |  | ） 1、学习营地教育的起源和发展、营地教育的价值和意义。 2、学习营地教育基础理论：素质理论、运用理论、记忆理论。 3、学习营地活动的操作原理、操作流程和操作实践。 4、学习破冰技术、布课技术、讲解技术、分享技术。 5、学习把控技术、评估技术、创设技术、方案技术。 6、学习科学发音、军事口令、公众演讲、手语舞蹈。 7、学习活动流程、早操流程、晚会流程、会议流程。 8、学习极限理论、绳结训练、保养维护、下降保护。 9、学习控场能力、组织能力、呈现能力。 10、学习安全意识、安全管理、安全设计。 培训7天6晚，并取得营地教育师中级证书 |  | 3人 | 拓展者 | TZZ-SZ01 | 7500 | 22500 |
| 7、土地平整 |  | 包括水泥地平、硬化等，按需定制 |  | 1项 | 农博联 | 定制 | 60000 | 60000 |
|  |  |  | 合计：小写：558800.00元、大写：伍拾伍万捌仟捌佰圆整 |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：河南农博联信息技术有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2023年07月25日

注：

## 1、供应商可根据需要自行增减表格行数。

2、供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。